Q/XZX 001—2003




前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由中国水产科学研究院黄海水产研究所提出。
本文件由青岛市标准化委员会归口。
本文件起草单位：中国水产科学研究院黄海水产研究所、青岛卓越海洋集团有限公司、青岛市海洋发展局、青岛市西海岸新区海洋发展局、中国海洋大学、海阳市黄海水产有限公司、黄河三角洲海洋科技有限公司。

本文件主要起草人：朱建新、曲克明、陈世波、崔鸿武、孔杰、武宁宁、刘元刚、宋协法、陈萍、白莹、薛致勇、刘兆存、刘洋、张旭志、刘慧、刘云锋。

凡纳滨对虾工厂化循环水养殖技术规范

1范围

本文件规定了凡纳滨对虾（Litopenaeus vannamei）工厂化循环水养殖的术语与定义、养殖环境、养殖车间、循环水养殖系统、苗种与标粗、循环水养殖、收获及运输等相关技术措施。

本文件适用于凡纳滨对虾商品虾的工厂化循环水养殖。

2规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18407.4   农产品安全质量 无公害水产品产地环境要求

NY 5051   无公害食品 淡水养殖用水水质

NY 5052   无公害食品 海水养殖用水水质

NY 5070-2002   无公害食品 水产品中渔药残留限量

NY 5071-2002   无公害食品 渔用药物使用准则

NY 5072-2002   无公害食品 渔用配合饲料安全限量

NY 5073-2006   无公害食品 水产品中有毒有害物质限量

SC 2055-2006   凡纳滨对虾
SC/T 6040   水产品工厂化养殖装备安全卫生要求

SC/T 6050   水产养殖电器设备安全要求
SC/T 6093   工厂化循环水养殖车间设计规范
3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文本
3.1 标粗

标粗是指把五期仔虾（150000尾/kg~200000尾/kg）培育至2000尾/kg~2400尾/kg的大规格苗种的过程。

3.2水循环率

水循环率是指养殖水在工厂化循环水养殖系统内每天循环的倍率。
4 养殖场环境

4.1 养殖场选址 

凡纳滨对虾工厂化循环水养殖场选址应满足GB/T 18407.4的要求，并具备土地承载力强、海水与淡水资源丰富、电力充足、交通与通讯便利等条件。

4.2 养殖用水

凡纳滨对虾工厂化循环水养殖用海水水质应符合NY 5052的要求，淡水水质应符合NY 5051的要求。

5 养殖车间
养殖车间设计应符合SC/T 6093的要求。
5.1 养殖池
养殖池应采用无毒无味、平整易清洗、耐腐蚀的环保材料，内壁要做防渗处理；宜采用圆池或方形切角池；中心排水，池底坡度以1:15±5为宜；养殖池的面积范围25m2～100m2，池深范围1m～2m。

5.2 充气
采用空气源增氧，增氧方式采用无油充氧泵＋金刚砂气石曝气，气石布设密度应大于1.5个/m2，风机功率配置应大于15w/m2，水体溶解氧（DO）应大于7mg/L。
5.3 采光
养殖车间要求自然采光，光照强度应大于1000lx，光照时间不低于8h/d。

5.4 控温
养殖车间应配备加热、控温设施，热源可以来自地下热水、太阳能、热泵或达到国家环保要求的锅炉，养殖水温控制在27℃～30℃。
5.5 其他配套设施
5.5.1养殖车间应配套小型实验室，日常能进行溶解氧（DO）、氨氮（NH4+-N）、亚硝态氮（NO2--N）、化学需氧量（COD）、弧菌总量等常用水质指标的测定。

5.5.2养殖车间应配备停电、断电及设备故障声光报警系统，在鼓风机、水动力设备、微滤机等关键养殖装备因停电、断电或其他故障而停止运行的情况下发出警报，以便工作人员及时处理，消除隐患。

6 循环水养殖系统

6.1 水处理工艺
凡纳滨对虾工厂化循环水养殖水处理基础工艺流程为：养殖池(回水管(泵池(循环泵(微滤机(固定床生物净化池(移动床生物净化池(水位调节池(进水管(养殖池。

6.2 水处理设备
6.2.1 基本要求
水处理设备应符合SC/T 6093、SC/T 6040和SC/T 6050的要求。
6.2.2 微滤机

微滤机应能滤除粒径大于90μm的固体颗粒，每小时最大处理能力应大于有效养殖水体的1/2，并具有自动反冲洗功能。
6.2.3 生物净化池
生物净化宜采用以立体弹性填料为特征的固定床生物净化池和以多孔塑料片填料为特征的移动床生物净化池相结合的生物净化方式；生物净化池总体积应大于有效养殖水体的20%，生物净化池应具有底排污功能。

6.2.4 水动力设备
提水泵使用低扬程潜水泵，流量应能通过变频器自由调节，调节范围为有效养殖水体的1/8～1/2。
7 苗种与标粗

7.1 苗种

7.1.1 苗种质量
工厂化循环水养殖用凡纳滨对虾苗种应符合SC 2055的要求，还必须具备亲本来源清晰、繁育期检疫记录完整并全部合格、体色透亮、规格整齐、逆流游泳能力强的无特定病原（SPF）一代虾苗，苗种规格要求在仔虾五期（P5）以上。
7.1.2 苗种运输

苗种运输一般采用泡沫保温箱内置充氧塑料袋的方式，每袋可装虾苗1万尾～1.5万尾；运输温度控制在22℃～25℃，运输过程中避免剧烈颠簸，运输时间应控制在24h之内。

7.2 标粗
7.2.1 苗种投放

苗种入池水温和运输水温之间的温差应小于2℃，盐度差应小于5；苗种放养密度应控制在3000尾/m3～6000尾/m3。
7.2.2 投饲管理
标粗前5天，以饲喂卤虫无节幼体为主、虾片为辅，每日投喂8次，卤虫无节幼体投喂量为10g/m3·次，虾片投喂量为1g/m3·次，日投喂量增幅从25%开始，并按每天2%的幅度递减。

标粗第6天～15天，以投喂虾片为主、冰鲜大卤虫为辅，每日投喂8次，冰鲜大卤虫投喂前要用2ppm三氯甲烷浸泡消毒15min，投喂量20g/m3·次，虾片的日投喂量增幅按1%幅度递减。

标粗第16天至分苗，以投喂配合饲料为主、冰鲜大卤虫为辅，每日投喂改为6次，配合饲料投喂量应控制在30min内吃完。

7.2.3 水质管理
标粗期适量补水，补水时应避免水温剧烈波动，养殖水温27℃~30℃；每5天检测1次水质，并通过调节补水量来控制水质稳定，主要水质指标控制为：NH4+-N＜1.2mg/L，NO2--N＜0.6mg/L，DO＞7.0mg/L，弧菌总数≤3000CFU/mL。

标粗期将水体透明度控制在30cm以内。

7.2.4 病害防控
放苗前需要将养殖池、生物净化池、进排水管道、充气管道、加温管道、水处理设备及操作过道等进行全面的消杀处理。养殖过程中应严格控制饵料质量和投喂量，并通过观察虾的肠道饱满度和肝胰脏颜色，及时调整投喂量。

8 循环水养殖

8.1 生物膜预培养
生物净化池清洗消毒后用清水浸泡7天~10天，从标粗第15天开始把养殖池每天换出的水抽提至生物净化池，利用养殖水中的营养盐促进水中的净化微生物在生物填料表面附着和繁衍。生物膜预培养时间应不少于10天。
8.2 分池
当苗种规格达到2000尾/kg～2400尾/kg时要及时分池，分池后的养殖密度应控制在600尾/m3～900尾/m3。

分池后启动水循环进入循环水养殖期。
8.3 饲喂

循环水养殖期应以投喂配合饲料为主，对虾规格小于400尾/kg时，投喂频率为6次/d，投喂量控制在40min左右吃完；规格大于400尾/kg时，投喂频率改为4次/d，投喂量控制在50min左右吃完。

每周抽样测量1次虾体重，并根据虾体规格及时调整配合饲料的型号。

8.4水质管理

养殖水温保持27℃~30℃；每5天检测1次水质，并通过调节补水量和水循环率来控制水质稳定，主要水质指标控制为：NH4+-N＜2.0mg/L，NO2--N＜1.0mg/L，DO＞7.0mg/L，弧菌总数≤5000CFU/mL；将水体透明度控制在50cm以内。

8.5 系统管理

8.5.1水循环率

养殖早期，水循环率以2次/d~3次/d为宜；养殖过程中根据水质指标和虾的抗流能力，水循环率逐步提升至4次/d~6次/d。

8.5.2 补水量
养殖过程中根据系统排污流失的水量和水质变化情况灵活控制补水量。为了避免对虾发生应激反应，补水要做到平稳、均衡。

8.6.病害防治

秉持“预防为主、防治结合”的总方针，主要做好以下几方面工作：

从苗种、养殖用水、投入品和操作管理四方面切断病原微生物的侵入；

科学饲喂，严格控制投喂量；

保持养殖环境稳定，防止对虾发生过多应激反应。

9 收获及运输
9.1 收获

当养殖凡纳滨对虾达到商品规格时应及时收获。收获可采用网箱收集法和地笼采捕法，网箱收集法适用于一次性全部收获，地笼采捕法适用于分批收获。

9.2 运输

凡纳滨对虾活虾运输通常使用活水车，活水车由车体、水罐、虾夹和增氧系统组成。运输密度应控制在500kg/m3以内，运输水温以16℃～18℃为宜，运输过程中的溶解氧（DO）应控制在5.0mg/L以上，运输时间应控制在24h以内。


  青岛市海洋发展局


发布


青岛市质量技术监督局





 -  实施





2022-  -  发布





                                           �凡纳滨对虾工厂化循环水养殖技术规范�The Technical Specification for Litopenaeus vannamei Culture in Recirculating Aquaculture Systems























                                      DB3702/—





DB3706





青岛市地方标准














PAGE  
1

