青岛市预选AIS报警定位设备

工作时长测试方案

## 预选AIS报警定位设备包括：锂电池、海水电池和泛水电池供电的落水人员主动报警定位终端。

一、测试目的

## 依据JT/T1223—2018《落水人员主动报警定位终端技术要求》，通过实际测试了解各厂家﹙公司﹚所提供的AIS报警定位设备，在持续报警定位条件下的实际工作时长。

二、测试组织

## 由青岛市海洋管理保障中心集中组织测试。

三、测试时间

## 拟定2024年5月中旬，进行预选AIS报警定位设备工作时长测试。具体时间另行通知。

四、测试准备

## 1.测试工作准备：①新诺HM5907防避碰导航定位仪；②飞通8700b船用AIS自动识别系统避碰仪各1套；录像机2部；③试件固定架数个；④计时器数部；⑤≮0.2m3的反应池﹙缸﹚1个；自然淡水或海水80kg；⑥220V可靠电源和与设备的匹配适配器。

## 2.厂家需提供的参试设备及相关资料：①内存有MMSI﹙检测﹚码的AIS报警定位设备件；②设备说明书﹙含简介﹚1份；③电池工作时长检测报告1份。请于2024年5月10日前送到青岛市海洋管理保障中心，由组织方签收。

五、测试流程

## 1.测试接收设备安装及校波，将HM5907防避碰导航定位仪和8700b船用AIS自动识别系统避碰仪天线，安装在无电磁干扰和无阻碍信号接收的位置，并保证两具天线距离≮10m，接收终端安装在室内连接信号线和电源；将试件架固定安装在确认能接收到GPS/BDS定位信号的位置；用AIS报警定位终端校波信号接收显示正常；将两部录像机分别对准接收终端显示屏的安全信息显示界面。

## 2.安装试件，将参试AIS报警定位设备试件，安装在距接收终端＞8m的固定架上。

## 3.启动试件，按AIS报警定位设备使用说明书启动试件，试件启动后，接收终端接收到第一条安全信息（语音）开始计时，同时，对接收终端显示器全程录像，随后依次启动所有参试试件。

六、工作时长计算

## AIS报警定位设备有效工作时长，从接收终端接收到第一条安全信息（语音）开始计时，到接收到最后一条安全信息的总时段为有效工作时长。

## 注，海水电池AIS报警定位设备激活水体为自然海水；泛水电池激活水体可采用江河中的自然淡水或自然海水。